BIZTONSÁGI  ADATLAP

1907/2006/EK rendelet, REACH

A kiállítás kelte: 2012. 06. 23.

# Készítmény neve: 	SteriEnol											fertőtlenítő

Forgalmazó cég neve:		Interker-Wein Kft

H-3300 EGER

Vécsey-völgy út 93. sz.

Tel: +36-36/510-170

Fax: +36-36/416-945

Vészhelyzeti telefon:		ETTSZ Zöldszám: 06-80-201-199

Cím: 					1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

# A veszély azonosítása:

Enyhén gyúlékony.

# 3.) Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ:

Ethylalkohol				46,7 g/mol

Összegképlet:			C2H6O

Veszélyes anyagok:		Ethanol			Methyletilketon

CAS sz.:				64-17-5			78-63-3

EG index:				603-002-00-5		606-002-00-3

EG szám:				200-578-6			201-159-0

Tartalom %:				ca. 94				ca. 1

# 4.) Elsősegély és intézkedések:

Belélegzés esetén:		Vigyük a sérültet friss levegőre.

Bőrrel való érintkezés:	Bő vízzel mossuk le a bőrt. A szennyezett ruhát távolítsuk el.

Szembe kerülés esetén:	A nyitott szemet öblítsük ki bő vízzel. Forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén:	Azonnal itassunk sok vizet a sérülttel. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

# 5.) Tűzvédelmi intézkedések:

Oltóanyagok:

- CO2, hab, por.

Elsődleges veszélyek:

Éghető.

- Gőze nehezebb a levegőnél, és normál hőmérsékleten is robbanásveszélyes.

- Tűz esetén, mérgező gőzök, gázok szabadulnak fel.

# 6.) Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:

Személyvédelmi óvintézkedések:

- Belélegzése tilos.

- Zárt térben, minden esetben biztosítsunk friss levegőt.

Környezetvédelmi intézkedések:

- Robbanásveszélyes!

- Csatornába önteni tilos!

Eltávolítás:

- Nedvességmegkötő anyaggal, mint pld . kovaföld

- Utótisztítás szükséges.

# 7.) Kezelés és tárolás:

Az égés, és robbanásveszélyre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Intézkedés az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

Robbanásveszélyes anyagoktól tartsuk távol!

Raktározás:

- Zárt, jól szellőztethető térben tároljuk.

- Távol a robbanásveszélyes anyagoktól.

- Tárolási hőmérséklet: korlátozás nélkül.

# 8.) Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

Munkavédelmi határértékek:		TRGS 900			TRGS 900

Név:						Ethanol			Butanon

1000 ml /m3			200 ml / m3

1900 mg / m3		600 mg / m3

Korlátozás:					4-es határérték faktor	= 1= határérték koncentrációt 15 percen belül ne lépjük túl.

Gyümölcssérülés:

Az Y anyag a mely a gyümölcssérüléseknél rizikó faktor un MAK és BAT tartalomtól nem kell tartanunk.

Személyi védőfelszerelés:

Légzés:	Mérgező gőzök , gázok esetén, szükséges az „ A” szűrő

Szem:						Védelem  kötelező.

Kéz:						Védelem  kötelező.

Munkahigieniai előírások:

- Cseréljük a szennyezett ruhát!

- Ajánlatos a bőr védelme.

- ,Munka végeztével ,szükséges a kézmosás.

# 9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenés:			cseppfolyós

Szín:				színtelen

Szag:				alkoholos

Ph érték(  20 C ):		7,0

Viskositas ( 20 C ):	1,2 mpas

Olvadási hőmérséklet:	-117	0C	tisztítófolyadék

Forrási hőmérséklet:	78	0C	előkészítés

Gyulladási hőmérséklet:	425	0C

Égéspont:			12	0C	tisztítófolyadék

Robbanási határérték:	alsó > 1,3 Vol % előkészítés

Felső	15 Vol % tisztítófolyadék

Gőz nyomás ( 20 C ):	59	hpa

Sűrűség ( 20 C ):		0,787-0,791 G / cm3

Vízben oldhatóság ( 20 C ):oldható.

# 10.) Stabilitás és reakciókészség:

Kerülendő körülmények:	melegítés.

Kerülendő anyagok:	alkalifem, erdalkalifem, alkalioxid, erős oxidalo anyagok, halogen, halogén származékok, chrom-oxid, ( CrO3), chromiloxid, etthylenoxid, fluor, perchlor,kálium-permanganat, kén, perchlorsav, foszfor-oxid, salpeter-sav,stickstoff-dioxid, urán-hexafluorid, hidrogén-peroxid.

Veszélyes bomlástermékek:	nincs megadott anyag.

További adatok:

- gyúlékony

- nem megfelelő anyagok, pld különböző gumik gőz és gáz halmazállapotúak, melyek levegővel keveredve robbanást okoznak.

# 11.) Toxikológiai információk:

Akut toxicitas:

LC50					inhalacios rata > 8000 mg / l / 4 h	Ethanol.

LC 50					nyúl		 >20000 mg / kg		Ethanol

LD 50					patkány	  6200 mg / kg		Ethanol

További toxicologiai utalások:

Gőz belélegzése után:		Nyálkahártya ingerlő. Resorpcio.

Szembe kerülés esetén:		Enyhén ingerli a szemet.

Bőrrel való érintkezés:	Hosszabb ideig történő érintkezést követően bőrgyulladást okoz.

Lenyelés esetén:	Nagyobb mennyiség lenyelése után, émelygés, hányás.

Legjellemzőbb hatás:		Euphoria.

Nagyobb mennyiség reszorpciója után, szédülés, narkotikus hatás, légzési panaszok előfordulhatnak.

# 12.) Ökológiai információk:

Biológiai összetevők:

Biológiai lebomlás:			94 % -os OECD teszt

Környezetvédelmi jellemzők:	Megoszlás  log P ( 0/ w):  0,32 Ethanol

Biofeltöltés:				Nem elvárható.

Ökotoxikus hatás:			Biológiai hatások

Magas koncentrációban károsítja a vízi organizmusokat. Szakszerű alkalmazás esetén nem okoz károsodást.

Víztisztító berendezés szükséges.

Hal:					leuciscus idus LC50 8140 mg /l 48 h Ethanol

Alga:	scenedesmus quadricauda  IC5 5000 mg / l / 7 d Ethanol

# 13.) Szempontok az ártalmatlanításhoz:

A kemikáliák esetében az arra mindenkor érvényes törvényi előírásokat kell figyelembe venni.

Csomagolás:

A csomagolásnak meg kell felelnie az országot jellemző, mindenkori törvényi előírásoknak, és a visszavételre vonatkozó szabályoknak..

# 14.) Szállításra vonatkozó információk:

Szárazföldi szállítás:		GGVS, GGVE,  ADR, RID

Osztály:				3

Besorolás:				F1 csomagolás

UN szám:				1170

Megnevezés:			Ethanol, Ethylalkohol

Folyami szállítás:

ADN  / ADNR – osztály:

Osztályozás:				nem ellenőrzött

Tengeri szállítás:			IMDG / GGV SEE

Osztályozás:				3/ UN 1170 / PG II

Ems:					3-06

Technikai név:			Ethano

Légi szállítás:			ICAO-TI   IATA-DGR

Osztályozás:				3/ UN 1170/ PG II

Technikai név.			Ethanol

# 15.) Szabályozásra vonatkozó információk:

Jelölés az EG szerint.

Jel:				F		gyúlékony

Tartalom: 			Ethanol	(veszélyes komponenseket kérjük feltüntetni)

R- mondatok:0		R 11		gyúlékony

S-mondatok:			S 7		tartsuk szorosan zárva a tartályt.

S 2		Gyermekek elől kérjük elzárni.

S 16		Gyúlékony anyagoktól kérjük távol tartani. Az anyag közelében tilos a dohányzás.

EG –szám:			200-578-6	EG jelölés

Veszélyességi osztály:	1		Enyhén vízveszélyeztető   VwVwS Anh. 2 96

Éghető vegyszerekre vonatkozó rendelkezések:

B

Raktározási osztály:	VCI		3A

Jelzés:			M017 oldószer

M051 veszélyes kémiai anyag.

Egyéb előírások:		F

A 67/548/EGK és az 1999/45/EGK rendeleteknek és későbbi módosításainak megfelelő címkézés.

Vonatkozó magyar jogszabályok

Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a kapcsolódó rendeletek

3/2002. (II.8) SZCSM – EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15 ) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. ( XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

25/2000. (IX. 30.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

35/1996. (XII. 29.), 9/2000. (II. 16.) és 26/2005. (V. 28.) BM rendeletek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

# 16.) Egyéb információk:

Megjegyzés a felhasználó számára:

Jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapul. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást.

Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket.

Nem rendeltetésszerű felhasználás esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Adatlappal kapcsolatos információ:

Interker-Wein Kft.

Tel:	36/510-170

Fax:	36/416-945

Email:		interker-wein@interker-wein.hu