BIZTONSÁGI  ADATLAP

1907/2006/EK rendelet, REACH

A kiállítás kelte: 2011 03. 29.

# Készítmény neve: 	Törzsoldat - kénessav

Vészhelyzeti telefon:		ETTSZ Zöldszám: 06-80-201-199

Cím: 				1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

# A veszély azonosítása:

Veszélyszimbólumok és jelek:	c – maró

R-mondatok:				R20 – belélegezve ártalmas.

R36/37/38 – szem és bőrizgató hatású

- Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ:

Alkotóelemek jellege és koncentrációja:

Információk az összetevőkre:

Összetevő anyagok:

Kén-dioxid			CAS-szám:7782-99-2

EU:

%	     5-20

Veszélyjelek:	T

R-mondatok: R23-36/37

- Elsősegély és intézkedések:

# Belégzést követően:		Sérültet friss levegőre vinni.

Légzéskimaradáskor azonnal mesterséges lélegeztetést végezni, vagy oxigén belélegzést alkalmazni.

Bőrrel való érintkezéskor:	A szennyezett ruhadarabokat azonnal levetni.

Az érintett bőrfelületet bő vízzel lemosni.

Szembe jutás esetén:		Ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig bő vízzel öblíteni.

Lenyelés esetén:		Lenyelésnél a sérült száját vízzel kimosni.

Orvosi segítség szükséges.

# Tűzvédelmi intézkedések:

Megfelelő oltóanyagok:	Hűtésre porlasztott vizet használni.

Ha lehetséges, a tartályt ki kell vontatni a veszélyzónából.

Védőfelszerelés:		Az anyagnak megfelelő, (E típusú) szűrőbetéttel ellátott gázálarc.

Veszélyek, veszélyes bomlástermékek:

Égés/bomlástermékek toxikusak és/vagy izgatóak.

# Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:

Környezetvédelem:

Szóródás, ömlés:		Védőfelszerelést felvenni.

A területet ürítsük ki és zárjuk le.

Szellőztessük a területet.

Ha lehetséges, a tömítetlenséget megszüntetni.

A kiömlött anyagot gáttal elkeríteni.

A kiszóródott anyagot összegyűjteni.

Fedjük le, itassuk fel alkalmas anyaggal.

Helyezzük zárt edénybe.

Az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését meg kell akadályozni.

# Kezelés és tárolás:

Kezelés:			Használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni.

Kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását.

Használata után alaposan kezet kell mosni.

Kerüljük a termék gőzének belélegzését.

Szellőztetésről gondoskodni kell.

Védőeszközök használata ajánlott.

Tárolás:			Hűvös, száraz helyen.

Tilos együtt tárolni oxidáló anyagokkal.

Hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani.

# Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

Munkavégzés feltételei:	Kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását.

Kerüljük a termék gőzének belélegzését.

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek:

Anyag:				CAS:

Kén-dioxid			7782-99-2

Személyi védelem:

Légzésvédelem:		Az anyagnak megfelelő, (E típusú) szűrőbetéttel ellátott gázálarc.

Szemvédelem:			Szorosan záródó védőszemüveg.

Szemöblítő palack vízzel töltve.

Kézvédelem:

Bőr és testfelület védelme:	Zárt védőruha.

Általános higiéniás védelmi intézkedések:

Körültekintő munkával el kell kerülni az anyag szétszóródását, szembe, ruházatra, bőrre jutását, porának belégzését.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget.

A szennyezett, poros ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

# 9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenés:                              folyadék.

Szín:                                          sárga.

Szag:                                         szúrós szagú.

Forráspont:

Olvadáspont:

Lobbanáspont:

Gyulladási hőmérséklet:

Oldhatóság vízben:

Más oldószerekben:

Kémhatás:

Relatív sűrűség/ víz:

Relatív sűrűség/ levegő:

Gőznyomás:

Éghetőségi (robbanási) határ:

- alsó

- felső

Viszkozitás:

Egyéb tulajdonságok:

# ) Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás:			Stabil anyag.

Kerülendő anyagok és körülmények:

Erős savak, bázisok, oxidáló hatású anyagok.

Nedves levegő.

Cink és más ötvözetek.

Hőtől, gyújtóforrástól távol tartani.

Oxidálószerekkel nem keveredhet.

Veszélyes bomlástermékek: 	SOx

Egyéb információk:		Cseppfolyósított gáz.

# 11.) Toxikológiai információk:

Akut toxicitás:

Lenyelés:

Bőr:

Belélegzés:

Egyéb toxikológiai hatások:

Szem (nyúl): 			6 ppm/4h/24D MLD

Belélegzés (ember):		LCLo	1000 ppm/10 min

Belélegzés (ember):		LCLo	3000 ppm/5 min

Belélegzés (patkány):		LC50	2520 ppm/1h

# 12.) Ökológiai információk:

Toxicitás:

Hal:		LC50 (96h)

Vízibolha:	EC50 (48h)

Baktérium:	EC50  (96h)

Alga:		EC50 (96h)

Biológiai lebonthatóság:

További ökológiai információk (víz és talaj):

Az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését meg kell akadályozni.

Ha az anyag csatornába, vízbe került, a hatóságnak jelezni kell.

# 13.) Szempontok az ártalmatlanításhoz:

Ártalmatlanítás:		Legyen tekintettel minden állami és helyi környezetvédelmi előírásra.

Osztályozás:

Nemzeti:

# 14.) Szállításra vonatkozó információk:

Név:		UN-1833		kénessav

ADR/RID:	Osztály:		8

Osztályozási kód:	C1

Bárca:			8

Csomagolási csoport:	II.

IMO:		Osztály:		8

Tengervízszennyező:

EMS:			F-A, S-B

Bárca:			8

Csomagolási csoport:	II.

ICAO/IATA:	Osztály:		8

PAX:			808 /CAO:812

Bárca:			8

Csomagolási csoport:	II.

# 15.) Szabályozásra vonatkozó információk:

Címkézésre vonatkozó előírások: C 		Maró.

R – kockázati mondatok:	       R20	Belélegezve ártalmas.

R36/37/38	Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

S – biztonsági mondatok: 	S 7/9	Az edényzet hermetikusan lezárva és

jól szellőztethető helyen tartandó.

S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni,

és orvoshoz kell fordulni.

S24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S44	Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni.

Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

Vonatkozó magyar jogszabályok:

Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a kapcsolódó rendeletek.

3/2002. (II. 8) SZCSM – EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról

25/2000. (IX. 30.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

35/1996. (XII. 29.), 9/2000. (II. 16.) és 26/2005. (V. 28.) BM rendeletek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

# 16.) Egyéb információk:

Megjegyzés a felhasználó számára:

Jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapul. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást.

Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket.

Nem rendeltetésszerű felhasználás esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk.